FLEXi FX 1161

Výrobce: RIM CZ a.s.

Design: Massimo Costaglia

F L E X i FX 1161

Široké konferenční kancelářské křeslo s pérovým stohovatelným trubkovým rámem.

Zádová opěra čalouněná sítí tvoří vizuálně jeden celek s područkami a je upevněna na koncích trubkového rámu. Konstrukce křesla se samostatným a designově čistým uchycení opěry a sedáku působí velmi lehce a díky celkové pružnosti a dostatečné vnitřní šířce rámu zaručuje velmi pohodlné sezení.

Chromové kroužky ze zadní strany opěradla tvoří zajímavý designový prvek typický pro řadu FLEXi.

| Sedák | Čalouněný PUR pěnou o tloušťce 40 mm a objemové hmotnosti 70 kg/m3 potažený látkou. Přední hrana sedáku s dostatečným zaoblením, aby nedocházelo k nežádoucímu tlaku na spodní část nohou sedícího. Plastový kryt spodní strany sedáku zaručuje bezpečné stohování židlí bez poškození čalounění. Sedák je dostatečně široký a ergonomicky tvarovaný pro pohodlné sezení. Materiál plastů polyamid. |
| --- | --- |
| Opěradlo | Pevný profilovaný plastový rám čalouněný samonosnou síťovinou, zaručující dostatečnou podporu v bederní oblasti zad a volnost pohybu při záklonu. Zádová opěra bez ostrých rohů a s dostatečných prohybem ve svislém směru, aby nedocházelo k nežádoucímu tlaku na záda v žádné poloze sedícího. Materiál plastů polyamid. |
| Čalounění | Sedák - dle výběru z nabídky látek nebo kůží. Opěra - síťovina K+R 482 černá, materiál 100% Polyester - síťovina K+R, barvy dle výběru z nabídky, materiál 97% Polyester, 2% Polyamid,1% Elastan. - samonosná prodyšná látka OMEGA, barvy dle výběru z nabídky - síťovina RIB, barvy dle výběru z nabídky, 34% polyester, 58% polyamid, 8% polyacryl. |
| Rám | Široký rám z ohýbané pružné trubky vysoké pevnosti ø25x2 mm, povrchová úprava černou odolnou práškovou barvou. Područky jsou nedílnou součástí konstrukce křesla a jsou v souladu s celkovým designem. Područky částečně kryty černým plastem (PP). Kluzáky bez ostrých hran zabraňují nebezpečí překlopení. |
| Plastové díly | Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách. |
| Příplatkové provedení | - Provedení plast bílý – opěrka, sedák, plastové části područek - Rám s povrchovou úpravou chrom - Rám s povrchovou úpravou RAL 9006 - Kluzáky s filcem pro tvrdou podlahu |
| Certifikát | Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy. |
| Záruka | 5 let (viz. Obchodní podmínky) |

Rozměry (v mm)

Koncept FLEXi – síťovaná opěra

| FX 1103.083 | FX 1104.021.084 | FX 1102.084 | FX 1106.083 |
| --- | --- | --- | --- |
| FX 1161 | FX 1162 | FX 1163 |  |