FLEXi FX 1171

Výrobce: RIM CZ s.r.o.

Design: Massimo Costaglia

F L E X i FX 1171

Široké konferenční kancelářské křeslo s pérovým stohovatelným trubkovým rámem.

Celočalouněná zádová opěra tvoří vizuálně jeden celek s područkami a je upevněna na koncích trubkového rámu. Konstrukce křesla se samostatným a designově čistým uchycení opěry a sedáku působí velmi lehce a díky celkové pružnosti a dostatečné vnitřní šířce rámu zaručuje velmi pohodlné sezení.

Chromové kroužky ze zadní strany opěradla tvoří zajímavý designový prvek typický pro řadu FLEXi.

| Sedák | Čalouněný PUR pěnou o tloušťce 40 mm a objemové hmotnosti 70 kg/m3 potažený látkou. Přední hrana sedáku s dostatečným zaoblením, aby nedocházelo k nežádoucímu tlaku na spodní část nohou sedícího. Plastový kryt spodní strany sedáku zaručuje bezpečné stohování židlí bez poškození čalounění. Sedák je dostatečně široký a ergonomicky tvarovaný pro pohodlné sezení. Materiál plastů polyamid. |
| --- | --- |
| Opěradlo | Pevný profilovaný plastový rám, ve kterém je uchycený plastový panel čalouněný PUR pěnou o tloušťce 2 cm a objemové hmotnosti 70 kg/m3 a potažený látkou. Zádová opěra bez ostrých rohů a s dostatečných prohybem ve svislém směru, aby nedocházelo k nežádoucímu tlaku na záda v žádné poloze sedícího. Materiál plastů polyamid. |
| Čalounění | Sedák - dle výběru z nabídky látek Opěra - dle výběru z nabídky látek - nelze použít koženku PISA |
| Rám | Široký rám z ohýbané pružné trubky vysoké pevnosti ø25x2 mm, povrchová úprava s černou odolnou práškovou barvou. Područky jsou nedílnou součástí konstrukce křesla a jsou v souladu s celkovým designem. Područky částečně kryty černým plastem (PP). Kluzáky bez ostrých hran zabraňují nebezpečí překlopení. |
| Plastové díly | Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách. |
| Příplatkové provedení | - Provedení plast bílý – opěrka, sedák, plastové části područek - Rám s povrchovou úpravou chrom - Rám s povrchovou úpravou RAL 9006 - Kluzáky s filcem pro tvrdou podlahu |
| Certifikát | Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy. |
| Záruka | 5 let (viz. Obchodní podmínky) |

Rozměry (v mm)

Koncept FLEXi – celočalouněná opěra

| FX 1113 A |  | FX 1112 A | FX 1114 | FX 1116 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FX 1171 | FX 1172 |  | FX 1173 |  |